DOKUMENTACJA NA ROBOTY KONSERWACYJNE

- Nazwa zadania: Remont jazu na rzece Jodłówka w km 1+468 w ramach zadania: Roboty remontowe na obiektach hydrotechnicznych stale piętrzących wodę na terenie działalności NW Stalowa Wola

2. Obiekt: Jaz w km 1+468 rzeka Jodłówka

m. Żabno gm. Radomyśl nad Sanem  powiat Stalowa Wola , woj. podkarpackie

3. Nazwy i kody

CPV: 45.24.64.00-7

4. Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) PLRW 20001………………..

5. Nazwa i adres zamawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa

ul. Żelazna 59A

6. Spis zawartości dokumentacji projektowej:

I. Zestawienie wartości kosztów

a) kosztorys inwestorski

b) przedmiar robót

II. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

III. Opis techniczny

- Opis stanu technicznego

- Opis rozwiązań technicznych

- Mapa poglądowa

7. Nazwa i adres podmiotu:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ,

Nadzór Wodny Stalowa Wola, 37-464 Stalowa Wola ul. Jagiellońska 17

8.Osoby opracowujące dokumentacje projektową:

Opracował: …………………………….

Weryfikowała: .......................................

9.Miejsce i data opracowania:               Stalowa Wola ……………………2020 r.

10.Osoby zatwierdzające:                         Zatwierdzam do realizacji:     …......................

11.Miejsce i data zatwierdzenia:             Stalowa Wola,   dnia………………2020  r.

- PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji :

Remont jazu na rzece Jodłówka w km 1+468 w ramach zadania: Roboty remontowe na obiektach hydrotechnicznych stale piętrzących wodę na terenie działalności NW Stalowa Wola

Kategoria robót CPV -   45.24.64.00-7

Adres inwestycji :

Gmina Radomyśl nad Sanem, powiat Stalowa Wola

Inwestor:              Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ,

00-848 Warszawa ul. Żelazna 59A

Sporządził:              Zbigniew Franuś

Sprawdziła:              Marta Puk

Data opracowania:  ……………..2020 r.

II.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT KONSERWACYJNYCH

1. Część ogólna:

a) nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :

Remont jazu na rzece Jodłówka w km 1+468 w ramach zadania: Roboty remontowe na obiektach hydrotechnicznych stale piętrzących wodę na terenie działalności NW Stalowa Wola

b) przedmiot i zakres robót konserwacyjnych zamówienie podstawowe:

Roboty – 23 % Vat

Oczyszczanie płyty dennej jazu w km 1+468 na łącznej długości 24m z zanieczyszczeń –23,63 m3

Zbrojenie konstrukcji betonowych płyt fundamentowych, stopy, filary, ściany pionowe oraz pochyłe, przyczółki jazu, mury oporowe, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie Fi 10-14 mm – 100,00 kg

Budowle betonowe o objętości do 1.0m3 - wykonanie filarów betonowych pod mechanizm wyciągowy jazu – 0,96 m3

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych, zabezpieczenie korpusu jazu przed przesiąkami – 60,00 m2

Spawanie oraz malowanie elementów stalowych wraz z czyszczeniem i zakupem materiałów - usprawnienie mechanizmu wyciągowego oraz estetyka wizualna  - 1 szt.

c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

nie dotyczy

d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robót:

nie wymaga szczególnego określenia

- zabezpieczenia interesów osób trzecich:

odszkodowania za szkody powstałe w trakcie wykonywania prac ponosi wykonawca

- ochrony środowiska:

planowany zakres robót remontowych nie ma negatywnego wpływu na środowisko

- warunków bezpieczeństwa pracy:

wykonawca zabezpiecza warunki BHP i p.poż.

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

jeżeli zachodzi potrzeba zabezpiecza wykonawca

- warunków dotyczących organizacji ruchu:

podczas trwania robót wykonywanych z dróg publicznych zabezpiecza wykonawca

- ogrodzenia:

nie dotyczy

- zabezpieczenia chodników i jezdni:

zabezpiecza wykonawca

e) w zależności od zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia – nazwa, kody:

CPV–45.24.64.00-7

f) określenie podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:

brak pojęć niezdefiniowanych

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm:

- przechowywaniem: 		nie dotyczy

- transportem: 			zabezpiecza wykonawca

- warunkami dostawy: 		zabezpiecza wykonawca

- składowaniem: 			zabezpiecza wykonawca

- kontrolą jakości: 		zgodnie z normami lub aprobatą techniczną

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót konserwacyjnych zgodnie z zalecaną jakością: stan techniczny sprawny zabezpiecza wykonawca

- Wymagania dotyczące środków transportu: zabezpiecza wykonawca

- Wymagania dotyczące wykonania robót z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków, przerw i ograniczeń, a także wymagania socjalne:

- wykończenia poszczególnych elementów:  zgodnie z normami

- tolerancji wymiarowych:

obmiary robót w jednostkach miary podanych w przedmiarze robót z dokładnością do 1m, 1m2, 1m3 lub 1 szt.

- szczegóły technologiczne, niezbędne informacje dotyczące odcinków robót, przerw, ograniczeń:  nie dotyczy

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót konserwacyjnych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia: nie dotyczy

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: zgodnie z przedmiarem robót, nadzór dokumentowany (w dzienniku budowy)

- Opis sposobu odbioru robót: zgodnie z przedmiarem i zakresem robót (wg. umowy)

- Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących: nie dotyczy

- Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne ustalenia techniczne:

- wszystkie elementy dokumentacji projektowej

dokumentacja uproszczona na zadanie: Remont jazu na rzece Jodłówka w km 1+468 w ramach zadania: Roboty remontowe na obiektach hydrotechnicznych stale piętrzących wodę na terenie działalności NW Stalowa Wola

normy:

1PN-68/B-06050 roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

2BN-74/9191-02 urządzenia wodno – melioracyjne

- aprobaty techniczne:  nie dotyczy

- inne ustalenia i dokumenty: nie dotyczy

Uwaga: prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczone do robót tymczasowych w tym geodezyjne wytyczne i inwentaryzacja powykonawcza: nie dotyczy

III. OPIS TECHNICZNY

a) opis stanu istniejącego:

Jaz umiejscowiony jest w miejscowości Żabno gmina Radomyśl nad Sanem w km 1+468 rzeki Jodłówka. Rzeka Jodłówka jest prawostronnym dopływem rzeki San. Wysokość piętrzenia jazu 2,0 m w tym próg stały 0,6 m. Po  przeglądzie rocznym jaz został przeznaczony do remontu.

Szerokość jazu wynosi 4,0 m

Rzędna max. piętrzenia na jazie     - 147,42 m n.p.m.

b) opis rozwiązań technicznych:

W celu poprawienia stanu technicznego jazu zostaną wykonane prace remontowe polegająca na oczyszczeniu płyty dennej jazu, wykonanie filarów podtrzymujących mechanizm wyciągowy oraz zabicie ścianki szczelnej  chroniącej jaz przed przesiąkami.

W celu należytego utrzymania jazu rzeka Jodłówka zostaną wykonane zgodnie z art. 227 ust. 3 (Dz.U.2020 poz. 310  t.j.) następujące działania:

- Działanie VIIa – remont ubezpieczeń w obrębie urządzeń wodnych.

c) Mapa poglądowa