Zał.   nr 2

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

REMONT ŚLUZY MAŁEJ STOPIEŃ  WODNY KRĘPA. ETAP IV

OPIS TECHNICZNY

czerwiec 2021 r.

Spis treści

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA…………………………………………………………………………………3

- OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO ………………………………………………………………………………….3

- ZAKRES ROBÓT IV ETAPU REMONTU……………………...……………………………………………..4

- ORGANIZACJA I UWARUNKOWANIA PROWADZENIA  ROBÓT……………………………...4

  - Zaplecze budowy i droga dojazdowa………………………………………………………………….….4

5.2.Uwarunkowania  prowadzenia  remontu………………………………………………………… …….4

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE  BIOZ….……………………………………….…………………………………..4

6. UWAGI KOŃCOWE……………………………………………….…………………………………………….……6

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie  ma na celu przedstawienie  rozwiązań technicznych IV etapu  remontu odtworzeniowego śluzy małej na stopniu wodnym Krępa o następującym  zakresie:

-  wykonania nawierzchni z kostki betonowej  polbruk na terenie pomiędzy śluzą małą i śluzą pociągową

-  wykonanie pali skrzynkowych z  grodzic stalowych  GU 16-400.

Wszystkie roboty będą wykonywane w obrębie działki nr 1 obręb Rozwadza, gmina Zdzieszowice, województwo opolskie, będącej własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez PGW  Wody Polskie.

- OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Śluza  mała  Krępa wchodzi  w  skład  Stopnia  Wodnego  Krępa  zlokalizowanego  w  km  114,5  rzeki  Odry  i  znajduje  się   pomiędzy  jazem  piętrzącym  oraz  śluza  dużą.  Wybudowana  została  w  końcu XIX wieku.    Wykorzystywana jest głównie  do śluzowania  małych  obiektów  turystyki  wodnej  oraz  awaryjnie  do  śluzowania  statków  w  czasie  awarii i remontu  śluzy  pociągowej.   Z  uwagi  na  planowaną   w  przyszłości  modernizację  śluzy  pociągowej  konieczne  jest  wykonanie  remontu  śluzy  małej  aby w  czasie   trwania  prac  modernizacyjnych  możliwe było pływanie przez stopień Krępa.

Podstawowe  parametry  śluzy  małej:

-  długość  użytkowa  śluzy  -  54,50  m

-  szerokość  śluzy w świetle  głów i komory  -  9,60 m

-  rzędna korony  głowy  górnej – 166,73 m NN

-  rzędna korony  głowy  dolnej  -  163,64 m NN

-  rzędna peronu śluzy – 163,47  m NN

-  rzędna dna  komory  - 158,20 m NN

-  rzędna  NPP -  162,75 m NN

-  rzędna statyczna wody dolnej – 160,25 m NN

Rzędne powyżej  podane są w układzie odniesienia Amsterdam  (NN),  co  odpowiada w układzie   Kronsztad 86  wartości  0  98  mm  niższej. Na obiekcie prowadzone były kolejne etapy  robót remontowych, polegające m.in. na częściowym remoncie nawierzchni  oraz ścian głowy górnej, remoncie mechanizmów napełniania i opróżniania śluzy.  Planowane są kolejne etapy  robót remontowych o zakresie zależnym od  wielkości przyznanych środków finansowych na roboty budowlane.

- ZAKRES ROBÓT  IV  ETAPU  REMONTU

Prace  realizowane  w  czasie  poprzednich  etapów  remontu na  śluzie  polegały  m.in.  na wykonaniu     podbudowy   z  tłucznia na  geowłókninie pod nawierzchnię z kostki betonowej.   W   IV etapie  należy  ułożyć  kostkę  betonową  gr. 6 cm   (stanowiącą  własność   inwestora  i zgromadzoną na terenie śluzy) na  podsypce cementowo - piaskowej  z  wcześniejszym  wyprofilowaniem podłoża.  Na międzyśluziu  zgromadzony  jest   piasek  do  wykonania  podsypki cementowo – piaskowej.

Zakres  robót  obejmuje również wykonanie  pali skrzynkowych  niezbędnych do prowadzenia kolejnego etapu robót - w celu zamknięcia  dopływu wody dolnej do śluzy. Grodzice stalowe  GU 16-400  (dawne G-62)  o  długości  16 m  należy  zakupić i dostarczyć  na stopień wodny  poprzez  dowóz transportem lądowym do nabrzeża przeładunkowego w  poniżej jazu w Krępie  oraz przetransportować transportem wodnym na teren między śluzą pociągową i małą. Z grodzić wykonać pale skrzynkowe.

4.  ORGANIZACJA I UWARUNKOWANIA PROWADZENIA ROBÓT

  - Zaplecze budowy i droga dojazdowa

Zaplecze budowy dla  remontu  realizuje wykonawca robót we własnym zakresie  i  na  własny koszt. Kontener zaplecza może  być postawiony 4.2.na lewym brzegu w pobliżu śluzy pociągowej.

Dojazd  do  śluzy  na lewym  brzegu  Odry  zapewnia  istniejąca  droga  biegnąca  od drogi krajowej   nr 45  w  miejscowości Stradunia.   Przewóz  grodzic  stalowych  można zrealizować transportem lądowym  do  nabrzeża przeładunkowego  na  prawym  brzegu  Odry  poniżej  jazu  Krępa  a  następnie  przeładować  na  barkę  z  dowozem  drogą wodną  na  teren  pomiędzy śluzami.

  - Uwarunkowania  prowadzenia  remontu

Prace  nawierzchniowe    z  użyciem sprzętu  mechanicznego  do  zagęszczania  i  cięcia kostki  betonowej.    obiektów  pływających  tj.  pchacza (holownika)  koparki na pontonie  i  barki.  Sprzętu  pływającego  wymaga  dostarczenie  grodzic  na  teren  pomiędzy  śluzami.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE  BIOZ

W  okresie  budowy  mogą  wystąpić  krótkotrwałe   podwyższone  poziomy  hałasu,  związane  z  pracą  maszyn  i  sprzętu  oraz  transportem.  Hałas  ten  może  być  uciążliwy  dla  obsługi  stopnia  wodnego.  Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  kierownik  zobowiązany  jest  sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  Planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  Podczas  robót  należy  wykorzystywać  jedynie  sprawne  technicznie  i dopuszczone do pracy  przez  właściwe  urzędy  maszyny  i  narzędzia, podlegające okresowym przeglądom technicznym. Projektowane roboty remontowe nie spowodują powstania stałej emisji zanieczyszczeń stałych, płynnych  i  gazowych.

W  okresie  eksploatacji po zakończeniu  prac remontowych  inwestycja nie będzie wpływać ujemnie na zdrowie i warunki życia ludzi.

Część  ogólna

Elementy zagospodarowania działek lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia

- perony komory śluzy nie są obarierowane – zaleca się olinowanie na czas trwania robót

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- komunikacja piesza w rejonie robót – osoby bezpośrednio zatrudnione i pracownicy stopnia

- załadunek na środki transportu  - osoby bezpośrednio zatrudnione i pracownicy stopnia

- prace związane z załadunkiem i wyładunkiem materiałów oraz poruszaniem się środków 
   transportu wodnego i innych  środków transportowych po placu budowy i zapleczu – osoby 
   bezpośrednio zatrudnione i pracownicy stopnia

Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Roboty szczególnie niebezpieczne to takie które związane są z:

- transportem

- roboty na wodzie lub bezpośrednim sąsiedztwie

Ogólne przeszkolenie pracowników mających wykonywać te prace powinno być uzupełnione szkoleniem stanowiskowym przez kompetentną osobę z Nadzoru Wykonawcy. Szkolenie należy potwierdzić podpisem.

Pracownicy powinni znać zasady bezpieczeństwa posługiwania się  sprzętem i narzędziami stosowanymi do wykonania prac oraz tryb postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnie zagrażających zdrowiu lub w ich sąsiedztwie:

Za takie strefy można uznać:

- odcinki pracy sprzętu ciężkiego i środków transportowych,

Środki techniczne:

- zastosowanie maszyn i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem

- maszyny i urządzenia po przeglądzie okresowym – sprawne

- stosowanie przez pracowników niezbędnych zabezpieczeń takich jak rękawice ochronne,

okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, pasy bezpieczeństwa, kamizelki ratunkowe

- łódź ratunkowa z wiosłami

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i środków pierwszej pomocy

- zapewnienie skutecznej łączności

- oznakowanie zabraniające wstępu osobom postronnym

Środki organizacyjne:

- przeszkolenie BHP wszystkich pracowników

- ustalenie trybu postępowania na wypadek nieszczęśliwych wypadków

- znajomość technologii  wykonywanych robót przez kierownictwo i nadzór budowy

- oznakowanie oraz zapewnienie skutecznej trasy dojazdu karetki pogotowia ratunkowego oraz straży pożarnej w okresie prowadzenia robót

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Najważniejsze środki zostały wymienione w ustępie A. Oprócz tego:

- Tablica informacyjna budowy powinna zawierać ważne numery telefonów tj. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji, kierownika budowy, inwestora

- Kadra powinna być wyposażona w telefony komórkowe lub radiotelefony

- Zakaz spożywania alkoholu, a pracownicy powinni przystępować do pracy trzeźwi

- UWAGI KOŃCOWE

- Prace przy remoncie śluzy małej muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP  pod nadzorem osób posiadających uprawnienia odpowiednie do charakteru prowadzonych robót

- Zachować szczególna ostrożność przy pracy w pobliżu krawędzi peronów i głów śluzy

- Wszystkie materiały zastosowane do wbudowania lub wmontowania powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z polską i europejską normą lub aprobatę techniczna

- Wszelkie wnoszone zmiany i modyfikacje w stosunku do opisanych w  dokumentacji należy uzgodnić z inspektorem nadzoru i udokumentować.