Znak sprawy: GL.ROZ.2810.96.2022.EWK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i decyzji (środowiskowej, lokalizacyjnej, wodnoprawnej, itp.) dla zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Żydówki przez budowę zastawek piętrzących w km 7+040, 8+048, 8+522, 10+314 w miejscowościach Chróścice, Dobrzeń Wielki, gm. Dobrzeń Wielki”

W zakres zamówienia wchodzą prace przedprojektowe, projektowe i towarzyszące oraz nadzór autorski w trakcie trwania procesu budowlanego, dla wykonania budowy czterech zastawek.

Głównym celem zadania jest zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Żydówka,  poprzez spiętrzenie wody i właściwe regulowanie odpływu wód. W efekcie uzyskana zostanie poprawa bilansu wodnego i efektywności w zakresie rolniczego i gospodarczego korzystania z wód rzeki, wzrost jakości środowiska przyrodniczego korytarza ekologicznego doliny rzeki i przywrócenie ciągłości rzeki Żydówka.

Szczegółowe rozwiązania techniczne pozostają w gestii Wykonawcy. Każde rozwiązanie techniczne przed rozpoczęciem prac projektowych wymaga akceptacji Zamawiającego. Każdorazowo w gestii Wykonawcy leży takie zaprojektowanie urządzeń, aby zapewnić przepływ biologiczny w korycie rzeki i swobodną migrację organizmów wodnych w normalnych warunkach hydrologicznych.

Informacje zamieszczone poniżej odzwierciedlają stan wiedzy o obiektach, jaką dysponuje aktualnie Zamawiający i w ogólnym zarysie służą do objaśnienia zakresu i oszacowania kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Mogą służyć jako materiał wyjściowy na etapie projektowania, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów.

I.1. Nazwy i kody CPV określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

Główny przedmiot:

71.32.20.00-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Dodatkowe przedmioty:

71.25.00.00-5  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe.

71.31.11.00-2  Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71.24.40.00-0  Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71.35.40.00-4  Usługi sporządzania map, Usługi pomiarowe

71.33.20.00-4  Geotechniczne usługi inżynieryjne

71.52.00.00-9  Usługi nadzoru budowlanego

I.2. Ogólny opis stanu istniejącego, uwarunkowania ekofizjograficzne

Rzeka Żydówka  od roku 2018 znajduje się w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, bezpośrednio administruje rzeką Nadzór Wodny w Kluczborku. Całkowita długość cieku wynosi 15,02 km, powierzchnia zlewni 35,81 km2. Rzeka Żydówka w 100% przepływa przez tereny intensywnie użytkowane rolniczo, przeważnie są to grunty orne i  trwałe użytki zielone. Odcinek źródłowy przepływa przez tereny zabudowane m. Dobrzeń Mały. Rzeka ma duże znaczenie rolnicze i przyrodnicze , odbiera wody oraz nawadnia rozległe obszary użytków rolnych.

Na rzece Żydówce nie ma budowli piętrzących. W związku z nasilającymi się w ostatnich latach okresami suszy władze samorządowe i lokalna spółka wodna wystąpiły z wnioskiem o konieczności budowy urządzeń retencjonujących wodę w rzece.

Odcinek rzeki na którym będą wykonywane prace  leży w  obszarach chronionych.

Najbliższe do przedsięwzięcia formy ochrony przyrody położone są w odległościach:

Nazwa                                                                                                              [km]

Natura 2000 Obszary  ptasie :

-  Grądy Odrzańskie  na odcinku rzeki  obejmującym inwestycję          5+195 – 10+314  km

Parki krajobrazowe:

- Stobrawski Park Krajobrazowy                                                                  od  1,36 do 1,53 km,

Pomnik przyrody:

-  dąb szypułkowy  (SPK)                                                                                od 4,81  do 6,18 km,

Stanowisko dokumentacyjne:

- Piaski (forma geologiczna)                                                                          od 4,51 do 7,52 km,

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy:

- Dolina Nysy                                                                                                   od  4,74 do 9,99 km,

Użytek ekologiczny:

- Rdestnica                                                                                                       od 8,11 – 11,10 km,

Pomnik przyrody:

- platany klonolistne                                                                                     od 7,98 do 10,64 m. Skorogoszcz,

Obszar chronionego krajobrazu:

- Bory Niemodlińskie                                                                                      od 9,46  do   10,30 km,

Pomnik przyrody:

- dąb szypułkowy                                                                                             5,88 km,

Elektrownia Opole                                                                                           od 3,70 do 7,20 km.

I.3. Parametry techniczne zastawek:

Podstawowe dane techniczne zastawki: km 7+040 rz. Żydówka (budowa)

-  klasy ważności budowli hydrotechnicznej 	 	 	 	IV

- maksymalna wysokość piętrzenia na zastawce 	 	                          <0,6 m

- światło budowli  	 	 	 	 	 	 	            ok. 2,0 m

- rodzaj zamknięcia – zasuwa płaska z mechanizmem wyciągowym           2,0 m

- kładka do obsługi zastawki

Górna woda

Dolna woda.

Lokalizacja Budowli nr 1. Zastawka km 7+040

Współrzędne geodezyjne w układzie 1992 (ESPG 2180); X:324905,02, Y:414321,92.

Administracyjnie zastawka zlokalizowana jest w województwie opolskim, powiat opolski, gmina Dobrzeń Wielki, obręb Chróścice, na działce nr 171 a.m.4 (W) własność SP.

Podstawowe dane techniczne zastawki: km 8+048 rz. Żydówka (budowa)

| - klasy ważności budowli hydrotechnicznej IV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - maksymalna wysokość piętrzenia na zastawce <0,55 m |  |  |  |  |
| - światło budowli ok. 2,0 m - rodzaj zamknięcia – zasuwa płaska z mechanizmem wyciągowym 2,0 m - kładka do obsługi zastawki Górna woda. Dolna woda. |  |  |  |  |
| Lokalizacja Budowli nr 2. Zastawka w km 8+048 Współrzędne geodezyjne w układzie 1992 (ESPG 2180); X:324030,57, Y:414777,67. Administracyjnie zastawka zlokalizowana jest w województwie opolskim, powiat opolski, gmina Dobrzeń Wielki, obręb Chróścice, na działce nr 2004/84 a.m.4 (W) własność SP. Działki przyległe do inwestycji: 208 a.m.4, 2142/112 a.m.4, obręb Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki. Podstawowe dane techniczne zastawki: km 8+522 rz. Żydówka (budowa) |  |  |  |  |
| - klasy ważności budowli hydrotechnicznej IV |  |  |
| - maksymalna wysokość piętrzenia na zastawce <0,8 m |  |  |
| - światło budowli ok. 2,2 m |  |  |
| - rodzaj zamknięcia – zasuwa płaska z mechanizmem wyciągowym ok. 2,2 m - kładka do obsługi zastawki Woda dolna. Wodna górna. Lokalizacja Budowli nr 3. Zastawka w km 8+522 Administracyjnie zastawka zlokalizowana jest w województwie opolskim, powiat opolski, gmina Dobrzeń Wielki, obręb Chróścice, na działce nr 2004/84 a.m.4 (W) własność SP. Współrzędne geodezyjne w układzie 1992 (ESPG 2180); X:323874,86, Y:415226,93. Podstawowe dane techniczne zastawki: km 10+314 rz. Żydówka (budowa) |  |  |  |  |
| - klasy ważności budowli hydrotechnicznej |  |  | IV |
| - maksymalna wysokość piętrzenia na zastawce |  |  | <0,3 m |
| - światło budowli |  |  | ok. 2,0 m |
| - rodzaj zamknięcia – zasuwa płaska z mechanizmem wyciągowym - kładka do obsługi zastawki Woda górna. Woda dolna. Lokalizacja Budowli nr 4. Zastawka w km 10+314 |  |  | ok. 2,0 m |
| Współrzędne geodezyjne w układzie 1992 (ESPG 2180); X: 322951,33, Y:417522,86. Administracyjnie zastawka zlokalizowana jest w województwie opolskim, powiat opolski, gmina Dobrzeń Wielki, obręb Dobrzeń Wielki, na działce nr 474 a.m.1 (Wp) własność SP. |  |  |  |  |

II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej, która zawiera dane niezbędne do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymogami Zamawiającego, budowy czterech zastawek w km 8+522, 10+314, 7+040 i 8+048 na rzece Żydówka.

II.1. Dokumentacja powinna zawierać:

- Inwentaryzację istniejącego stanu zastawek i koryta rzeki w strefie oddziaływania 
planowanych przedsięwzięć wraz z rysunkami.

- Niezbędne badania i oceny istniejących konstrukcji dla określenia elementów możliwych do pozostawienia oraz badania geotechniczne w miejscach posadowienia obiektów budowlanych.

- Dane hydrologiczne w tym: przepływy charakterystyczne oraz bilans poboru i zrzutu wód rzeki Żydówka w poszczególnych przekrojach z uwzględnieniem konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego w okresie całego roku

- Profile podłużne koryta rzeki w zasięgu cofki z wykreśleniem krzywych spiętrzenia oraz określenie maksymalnych poziomów piętrzenia dla uzyskania możliwie największego napełnienia koryta.

- Koncepcję projektową realizacji poszczególnych obiektów,

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z kartę informacyjną przedsięwzięcia, lub raportem oddziaływania na środowisko Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (wzór wniosku dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wzory-wnioskow ) wraz z operatem wodnoprawnym i instrukcją gospodarowania wodą, opracowaną dla budowy czterech zastawek w km 8+522, 10+314, 7+040 i 8+048 na rzece Żydówka. Wniosek o pozwolenie wodnoprawne będzie podpisywał i składał Zamawiający na podstawie dokumentów (wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) przygotowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego wraz z projektem architektoniczno-budowlanym.

- Projekt wykonawczy

- Przedmiar robót,

- Kosztorys inwestorski,

- Formularz cenowy wykonany w oparciu o przedmiar robót bez nośników cen

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

II.2. Wykonawca winien przygotować komplet dokumentów dla uzyskania przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę lub odbudowę każdego z wymienionych powyżej jazów, pozwolenia budowlanego oraz pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne opinie i uzgodnienia w zakresie wynikającym z Ustawy Prawo wodne, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Ustawy Prawo budowlane oraz wykonać inne czynności, wynikłe w trakcie postępowań administracyjnych, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w tym:

Uzgodnienia z właścicielami urządzeń naziemnych i podziemnych zlokalizowanych w obszarze projektowanych robót, właściwym nadleśnictwem, użytkownikiem rybackim, właścicielami gruntów, na których realizowane będą prace i składowane materiały oraz wykonywane drogi dojazdowe.

Decyzje i pisma oraz inne dokumenty urzędowe wymagane w sprawie i dołączone do Wniosku powinny być oryginalne wraz z nadaną klauzulą ostateczności dla decyzji  bądź poświadczone za zgodność w urzędach które je wydały lub notarialnie za zgodność z oryginałem.

II.3.  Wymagania szczególne w zakresie koncepcji projektowej:

- Koncepcję budowy zastawek , należy opracować przy założeniu realizacji w granicach własności.  W przypadku stwierdzenia nieuregulowanego stanu prawnego, na etapie prac projektowych należy uzyskać decyzję o ustaleniu linii brzegowej i wydzielenie koryta rzeki z działki niestanowiącej własności właściciela wody.

- Przepływ przez przepławkę powinien się odbywać w sposób ciągły i w wysokości przepływu nienaruszalnego, obliczonego dla danego przekroju rzeki

- Charakterystyczne parametry określające poszczególne obiekty lub zakres robót budowlanych winny być uzgodnione, przed przedłożeniem koncepcji Zamawiającemu, z legalnymi użytkownikami budowli i gruntów niezbędnych do realizacji projektu.

- Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp rzeki w rejonie lokalizacji budowli i w zasięgu oddziaływania budowli winno uwzględniać preferencję Zamawiającego do stosowania materiałów naturalnych o długim okresie użytkowania.

- Przedstawiona koncepcja winna spełniać kryterium uzyskania maksymalnych efektów
z poniesionych nakładów. Powinna więc zawierać wstępne zestawienie kosztów poszczególnych prac projektowych oraz koszty robót budowlanych.

Uzgodniona z Zamawiającym koncepcja, będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej.

II.4. Wymagania w zakresie opracowania operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą:

- Operat wodnoprawny - sporządzony w oparciu o art. 408 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) w zakresie zapewniającym uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę zastawek oraz pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód, w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych jako dokument tekstowy i część graficzna operatu w postaci plików rastrowych w formacie pdf.  Opracowanie winno zawierać załączniki określone w art.407 ustawy Prawo wodne.

- Wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku do ministra i muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w planie urządzeń wodnych oraz zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania prac, naniesionych na uwierzytelnioną mapę sytuacyjno – wysokościową terenu, wraz z ich powierzchnią stosownie do art. 409 ust. 2 pkt 1 Prawa wodnego.

Wykonawca zobowiązany  jest do przedłożenia oryginałów  wypisów lub urzędowo potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii wypisów lub uproszczonych wypisów. Jeżeli do wniosku przedłożono kopie podpisanych elektronicznie wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego korzystania z wód, to należy przedłożyć również na elektronicznym nośniku danych metadane poświadczające autentyczność elektronicznego podpisu na wypisach, stosownie do art. 407 ust. 2 pkt 5 Prawa wodnego w związku z art. 76a par. 2a Kpa.

- Załączona  do części graficznej operatu  mapa sytuacyjno – wysokościowa z wrysowanym planem urządzeń wodnych i zasięgiem oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych powinna być opatrzona informacją, że pochodzi z właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej poprzez wykazanie certyfikatu lub potwierdzenie oryginalną pieczęcią  właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku konieczności skopiowania mapy posiadającej oryginalną pieczęć, w celu np. naniesienia na nią dodatkowych danych, należy przedłożyć obie mapy lub oryginał licencji do mapy lub jej kopie urzędowo potwierdzona za zgodność z oryginałem. Załączona mapa powinna zostać wykonana w skali zapewniającej jej czytelność.  Zawartość  mapy powinna pozwolić na zweryfikowanie poprawności i kompletności przedłożonych wypisów z rejestru gruntów, tym samym umożliwić prawidłowe ustalenie kręgi stron postępowania.  Mapę należy zaopatrzyć legendą z której będzie wynikał zasięg planowanego do wykonania urządzenia wodnego i zamierzonego korzystania z wód a także z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem nieruchomości  (tzn. wyraźne linie graniczne i numery ewidencyjne działek)  znajdujących się w wyznaczonym zasięgu oddziaływania.

Należy przewidzieć zweryfikowanie kompletności pokrycia mapami sytuacyjno – wysokościowymi całego obszaru oddziaływania zamierzenia w zasięgu cofki rzeki, ujściowych odcinków cieków oraz rowów połączonych z korytem w obszarze cofki oraz gruntów przyległych do tej części koryta i tych rowów, stosownie do zdiagnozowanego obszaru zmian poziomu wody w gruncie wywołanego spiętrzeniem wody w korycie rzeki.

- W operacie należy zawrzeć zgody i ustalenia dokonane w trakcie opracowania z osobami i zakładami będącymi stronami postępowania administracyjnego, związanego z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

- Projekt wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

- Instrukcja gospodarowania wodą sporządzona w oparciu o art. 413 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) w zakresie zapewniającym prawidłowe gospodarowanie wodami na budowlach piętrzących sporządzone
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz.U. z 2019 r. poz. 1725).

- Wykonanie operatów wodnoprawnych odrębnie dla każdej zastawki, wraz z wymaganymi załącznikami.

- Wykonanie instrukcji gospodarowania wodą wspólnej dla całego systemu zastawek, objętego projektem.

II.5. Wymagania dotyczące opracowań projektu budowlanego i wykonawczego:

- Projekty powinny zostać opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) jako służące do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę i stanowiących podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę wydanego przez odpowiedni organ architektoniczno – budowlany, w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych jako dokument tekstowy i część graficzna w postaci plików typu rastrowego, w formacie pdf oraz typu wektorowego w formacie DWG.

- Powinny zawierać mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych w skali uwzględniającej specyfikę robót, umożliwiające ich jednoznaczną lokalizację i przestrzenne usytuowanie wraz z obszarem tymczasowego składowania materiałów z rozbiórki i tymczasowych dróg dojazdowych.

- Powinny zawierać rysunki obiektu zwymiarowane w zakresie umożliwiającym wyliczenie jednostek przedmiarowych robót uwzględnionych w przedmiarze.

- Powinny zawierać część opisową określającą lokalizację, rodzaj, zakres robót i ich uwarunkowania.

- Powinny zawierać opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

- Powinny zawierać wymagane uzgodnienia i opinie.

- Powinny posiadać oświadczenia projektantów i sprawdzających o zrzeczeniu praw autorskich do projektu na rzecz Zamawiającego.

- Powinny zawierać klauzulę o kompletności dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Powinny posiadać oświadczenia projektantów i sprawdzających stwierdzające wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

- Projekt wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego i po uzgodnieniu przekazać w formie gotowej do podpisu i złożenia do właściwego organu.

II.6. Wymagania w zakresie przedmiaru robót:

- Przedmiar robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

- Przedmiar zaleca się wykonać w programie kosztorysowym NORMA, w formacie ath 
i w programie EXCEL w formacie xlsx

II.7. Wymagania w zakresie kosztorysu inwestorskiego:

- Kosztorys należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (D.Z.U. z 2021 r. poz. 2458)

- Kosztorys zaleca się wykonać w programie kosztorysowym NORMA w formacie ath oraz programie EXCEL w formacie xlsx.

- Niezbędne usługi typu: koszty składowania gruzu i złomu, koszty naprawy dróg dojazdowych, koszty organizacji placu budowy należy uwzględnić w kosztach pośrednich

- Kosztorys nie może być udostępniany osobom trzecim.

- Wykonawca dokumentacji w ramach zamówienia zobowiązany jest wykonać trzykrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia a przed planowanym zamówieniem publicznym na realizację robót budowlanych.

II.8. Wymagania w zakresie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót:

- Specyfikacje techniczne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

II.9. Pozostałe wymagania odnośnie dokumentacji projektowej

- Projekt przebudowy i budowy zastawek należy opracować przy założeniu realizacji w granicach własności oraz przy założeniu ciągłego przepływu. W przypadku stwierdzenia nieuregulowanego stanu prawnego, należy opracować materiały niezbędne do uzyskania decyzji o ustaleniu linii brzegowej i wydzielenie koryta rzeki z działki niestanowiącej własności właściciela wody.

- Należy uzyskać pozytywne opinie rzeczoznawcy ds. pożarowych oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy.

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna uwzględniać wszystkie dodatkowe roboty związane z powyższym zakresem, między innymi niezbędne prace związane
z przebudową infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w obrębie inwestycji, mającej wpływ na realizację przedsięwzięcia.

- Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być wykonana na nośnikach informacji elektronicznej według wskazanych formatów:

- części graficzne w tym rysunki inwentaryzacyjne i projektowe, mapy w postaci plików 
   typu rastrowego i w formacie pdf oraz dwg

- części opisowe w formacie doc i pdf

- kosztorys inwestorski, przedmiar i formularz ofertowy w programie kosztorysowym 
   NORMA w formacie ath i w formacie xlsx i pdf

- Dokumentacja przekazana w wersji elektronicznej, powinna być tożsama z wersją drukowaną.

- Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarno białych kserokopii oryginalnych rysunków
z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).

II.10. Wykaz ilości egzemplarzy dla poszczególnych elementów dokumentacji projektowej

| Lp. | Wykaz elementów | Ilość egzemplarzy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | nośnik papierowy | nośnik cyfrowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Inwentaryzacja obiektów i koryta rzeki w strefie oddziaływania przedsięwzięcia wraz z wykonaniem badań/ocen istniejących konstrukcji oraz gruntów w miejscach posadowienia budowli | 4 | 2 |
| 2. | Dane hydrologiczne w tym przepływy charakterystyczne oraz bilans poborów i zrzutów w poszczególnych przekrojach jazowych z wyznaczeniem maksymalnych poziomów piętrzenia na zastawkach | 4 | 2 |
| 3. | Koncepcja projektowa | 2 | 2 |
| 4. | Dokumentacja służąca do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; | 4 | 2 |
| 5. | Operaty wodnoprawne i instrukcja gospodarowania wodą wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego | 4 | 3 |
| 6. | Projekt budowlany i projekt wykonawczy wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę | 4 | 3 |

Ponadto należy przygotować dodatkowe egzemplarze instrukcji gospodarowania wodą, których liczba powinna odpowiadać liczbie zakładów korzystających z wód.

II.11. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa była zgodna z poniższymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021  r. poz. 2351 z późn. zm.) - Prawo budowlane;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Prawo wodne;

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.  z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) o ochronie przyrody;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) - Prawo ochrony środowiska;

- Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2373 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 t.j.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 z późn. zm.) - Prawo geologiczne i górnicze;

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – Prawo zamówień publicznych;

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. – Ustawa o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska nr 579 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, (Dz.U. 2007 r. nr 86 poz. 579);

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz.U. z 2019 r. poz. 1725).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

- Polskie Normy, normy zharmonizowane, normy europejskie, inne przepisy i unormowania niezbędne do opracowania dokumentacji.

- Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania, Kraków kwiecień 2018 r. dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych

III.1.Wymagania w stosunku do Wykonawcy

- Projektant i projektant sprawdzający powinien posiadać uprawnienia w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie oraz w specjalności uprawniającej do projektowania obiektów budowlanych hydrotechnicznych. Osoby te winny być członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do uzgodnienia każdy element mający zasadniczy wpływ na przedmiot zamówienia.

- Wszystkie pisma i wnioski, związane z realizacją Zamówienia, składane przez Wykonawcę do innych instytucji, należy podawać do wiadomości Zamawiającego (skan pisma z datą wpływu) w terminie 3 dni roboczych od ich złożenia przez Wykonawcę.

- Wszelkie narady, spotkania, uzgodnienia, korespondencja związana z realizacją zadania, będą odbywać się w języku polskim.

- Wszelką korespondencję oraz dokumenty należy Zamawiającemu dostarczać w siedzibie w godz. 8:00 – 15:00 w dni robocze.

- Zamawiający wymaga konsultowania rozwiązań na każdym etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

- Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą następstwem wad dokumentacji, błędów  lub zaniedbań Wykonawcy opracowania takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Ujawnione, w trakcie weryfikacji kompletności i zgodności z wymogami obowiązujących przepisów prawa, braki lub wady dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest usunąć na koszt własny.

III.2. Do obowiązków nadzoru autorskiego należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz obowiązki wynikające ze wskazanych Wykonawcy w formie pisemnej, a w szczególności pobyt projektantów na budowie
w okresie realizacji robót budowlanych na wezwanie Zamawiającego lub przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany:

- Wykonywać pisemne wyjaśnienia, opinie, analizy, uzgodnienia (z przedłużaniem terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynności, niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Oceniać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność realizacji robót z dokumentacją projektową i dokonywać uzgodnień, na każde wezwanie Zamawiającego i na każde wezwanie przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wyjaśniać Zamawiającemu wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej.

- Opiniować zgodność projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót, w zakresie zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej.

- Dbać by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na etapie realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagającej uzyskania nowych decyzji i uzgodnień.

- Opiniować (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badania geologiczne oraz inne opracowania z branży geotechnicznej, przedkładane przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Dostosowywać dokumentację projektową do warunków zastanych na budowie oraz do wyników badań geologicznych podłoża gruntowego, wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych oraz ewentualnie odbiegających od wyników badań sporządzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objętej niniejszym zamówieniem.

- Uzgadniać na bieżąco dokumentacje warsztatowe i montażowe opracowywane przez Wykonawcę robót.

- Przedkładać Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia precyzujące przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową,
a stanem faktycznym (w tym również przekroczeń pozycji przedmiarowych).

- Udzielać Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień.

- Brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Nadzór inwestorski.

- Doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy.

- Wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania czynności opisanych powyżej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest:

- Do wykonania dokumentacji projektowej wraz z wnioskami do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy w maksymalnym terminie do:

- 31.12.2022r. – dla opracowania koncepcji projektowej, Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia/raportów oddziaływania na środowisko oraz złożenia wniosków o decyzje środowiskowe jeśli są wymagane,

- 31.05.2023r. – dla opracowania operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą oraz przygotowania wniosków o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

- 30.09.2023r. – dla opracowania dokumentacji budowlanej i złożenie wniosków o pozwolenie na budowę

- 15.12.2023r. – opracowanie dokumentacji wykonawczej i uzyskanie ostatecznej decyzji budowlanej, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru etapu i odbioru końcowego usługi.

- Do sprawowania nadzoru autorskiego, od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

Sporządził:  Krzysztof Peciak